ICS13.020.01

团体标准

T/CSM—XXXX

铁矿采选企业生态环境管理指南

Guidelines for Ecological and Environmental Management of Iron Ore Mining and Mineral Processing Enterprises

2022 - 12 - XX发布

2022 - 12 - XX实施

中国金属学会 发布

目  次

目次	I

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总则	3

5 规划阶段	3

6 设计阶段	3

7 建设阶段	5

8 生产运行阶段	6

9 关闭阶段	10

附录A	12

附录B	13

附录C	14

附录D	15

参考文献	16

# 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由中国金属学会提出并归口。

本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：中国宝武钢铁集团有限公司、北京京诚嘉宇环境科技有限公司、朝阳市生态环境局北票分局。

本标准主要起草人：张海燕、孟祥帅、韩晶、王首庆、刘建华、高友诚、孙二兵、庞然、刘光君、易希滔、侯正敏、刘海飞、李明武、李颖、张俊、龙兰兰、熊樱、冯高翔、李晋军。

本标准首次发布。

# 引    言

铁矿采选企业从规划、设计、建设、生产运行到关闭的全生命周期过程中，涉及的生态环境管理要素多、覆盖范围广，各阶段管理侧重点不同，随着我国生态环境改革向纵深推进，相关法律法规、政策要求、标准体系日趋完善，加强生态环境管理已成为矿山企业生存和发展的关键要素和内在需求。该指南的制定与发布，旨在通过梳理铁矿采选企业相关生态环境管理要求，构建全过程、全生命周期的环境管理体系，形成指导性文件，作为一套完整的管理工具指导企业提升生态环境管理水平，实现铁矿采选企业环境管理的精细化、系统化，填补国内铁矿采选企业生态环境管理方面的管理标准空白，对于推动铁矿采选企业绿色高质量发展具有重要意义。

本指南附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录。

铁矿采选企业生态环境管理指南

1 范围

本标准规定了铁矿采选企业在规划、设计、建设、生产运行、关闭等各阶段生态环境管理的基本要求，包括露天采场、地下采场、排土场、尾矿库、采选工业场地以及配套公辅设施等生态环境保护与管理的指导性技术要求。

本标准适用于铁矿采选企业生态环境管理，尾矿库运营、管理单位应参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5085.1  危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别

GB 5085.2  危险废物鉴别标准 急性毒性初筛

GB 5085.3  危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 5085.4  危险废物鉴别标准 易燃性鉴别

GB 5085.5  危险废物鉴别标准 反应性鉴别

GB 5085.6  危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别

GB 5085.7  危险废物鉴别标准 通则

GB 6722  爆破安全规程

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB 14500  放射性废物管理规定

GB 15562.1  环境保护图形标志 排放口（源）

GB 15562.2  环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 18920  城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB 28661  铁矿采选工业污染物排放标准

GB 31335  铁矿露天开采单位产品能源消耗限额

GB 31336  铁矿地下开采单位产品能源消耗限额

GB 31337  铁矿选矿单位产品能源消耗限额

GB/T 34608  节水型企业 铁矿采选行业

GB 34330  固体废物鉴别标准 通则

GB 50156  汽车加油加气加氢站技术标准

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50433  生产建设项目水土保持技术标准

GB/T 50434  生产建设项目水土流失防治标准

GB 50612  冶金矿山选矿厂工艺设计规范

GB 50830  冶金矿山采矿设计规范

GB 50863  尾矿设施设计规范

GB 51119  冶金矿山排土场设计规范

DZ/T 0287  矿山地质环境监测技术规程

DZ/T 0319  冶金行业绿色矿山建设规范

DZ/T 0376  智能矿山建设规范

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ 25.1  建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2  建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3  建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4  建设用地土壤修复技术导则

HJ 75  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 91.1  污水监测技术规范

HJ 164  地下水环境监测技术规范

HJ/T 294  清洁生产标准 铁矿采选业

HJ 298  危险废物鉴别技术规范

HJ/T 393  防治城市扬尘污染技术规范

HJ/T 394  建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 557  固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法

HJ 819  排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 944  排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）

HJ 1259  危险废物管理计划和管理台账制定技术导则

HJ-BAT-003  钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）

JGJ 146  建设工程施工现场环境与卫生标准

SL 277  水土保持监测技术规程

SL 342  水土保持监测设施通用技术条件

SL 452  水土保持监测点代码

SL 523  水土保持工程施工监理规范

SL 592  水土保持遥感监测技术规范

SL 747  采矿业建设项目水资源论证导则

TD/T 1036  土地复垦质量控制标准

TD/T 1070.1  矿山生态修复技术规范 第1部分：通则

T/ CGDF 00001  生物多样性调查与监测

ISO 14001  环境管理体系认证

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

铁矿采选企业  iron ore mining and mineral processing enterprises

从事铁矿石开采、选别等生产经营活动的企业。

- 3.2

规划阶段  planning phase

在矿山建设前，为建设和生产而进行全面规划工作的阶段。

- 3.3

设计阶段  design phase

进行可行性研究报告、设计任务书、初步设计、技术设计和施工图等工作的阶段。

- 3.4

建设阶段  construction phase

从施工准备开始，包括组织施工全过程，至竣工验收完成的阶段。

- 3.5

生产运行阶段  production phase

通过竣工验收交付生产后，至矿山关停前的阶段。

- 3.6

关闭阶段  closing phase

矿山停止生产进入闭矿程序开始（包括采场、排土场、尾矿库等在自接近服务年限开始）至关停后的不再开展环境监测及后期管护以内的阶段。

4 一般要求

4.1  应遵守国家及地方的相关环保法律法规、政策要求及规章制度，贯彻国家对矿产资源勘查、开发实行统一规划、合理布局、综合勘查、科学开采和综合利用的方针，做到依法办矿。

4.2  应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举”的理念。按照国家、地方及行业绿色矿山建设规范进行设计、建设及管理。

4.3  应坚持“预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的原则。关注各个阶段产生的直接、间接和累积性以及极端事件产生的生态环境影响，把生态环境保护工作贯穿企业工程建设、生产经营以及关闭的全过程。

4.4  应积极践行绿色低碳循环发展理念，从文件报审、污染防治、生态保护、环境监测、资源利用、节能降碳、信息公开等方面进行全面统筹和管理。

5 规划阶段

5.1  选址应符合GB 50830、GB 50612、GB 51119、GB 50863、GB 18599以及地方人民政府颁布的采选行业选址、准入条件、生态环境分区管控、国土空间规划及矿产资源总体规划等要求。

5.2  禁止在《公路安全保护条例》《铁路运输安全保护条例》《基本农田保护条例》《风景名胜区条例》《湿地保护管理规定》等国家及地方法律法规规定范围内开展采矿、弃渣等活动。

5.3  禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

5.4  新建尾矿库的排尾管道、回水管道应当避免穿越农田、河流、湖泊；确需穿越的，应当建设管沟、套管等设施，防止渗漏造成环境污染。

6 设计阶段

### 6.1 工程设计

6.1.1  应按照GB 50830、GB 50612、GB 51119、GB 50863、GB 50187、GB 50156、DZ/T 0319、DZ/T 0376等相关设计规范中的生态环境保护要求进行设计和管理。

6.1.2  宜按照HJ-BAT-003、《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录》《加油站地下水污染防治技术指南》规定的绿色开采及污染防治技术进行设计。应优先选择资源利用率高、废物产生量小、水重复利用率高，且对矿区生态破坏小的采、选生产工艺技术装备，符合清洁生产要求。

### 6.2 文件报审

生态环境管理相关文件的报审参见附录A。

    - 环境影响评价

6.2.1.1  应按照国家及省级生态环境主管部门发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》确定环评类别，开展环境影响评价文件编制工作。具备环境影响评价技术能力的，可以自行对其建设项目开展环境影响评价，或可以委托技术单位编制。需要编制环境影响报告书、报告表的，按照国家及省级生态环境主管部门发布的《审批环境影响评价文件的建设项目目录》等文件规定，报有审批权的生态环境主管部门或行政审批部门审批。

6.2.1.2  建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

6.2.1.3  环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

6.2.1.4  在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。需要开展建设项目环境影响后评价的，应当在建设项目正式投入生产或者运营后三至五年内开展。

6.2.1.5  对于涉及国家级自然保护区的，应编制建设项目生态环境影响专题报告，并报有审批权的生态环境主管部门审批或相关部门审查。

6.2.1.6  环评类别为环境影响报告书（表），且原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度超过1贝可/克的建设项目，应编制辐射环境影响评价专篇。

6.2.1.7  编制环境影响报告书的，应按照《环境影响评价公众参与办法》依法公开公众参与相关信息。

6.2.1.8  宜在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行矿区生态背景调查，包括非生物因子（气候、土壤、地形、地貌及水文地质等）、生态系统（类型、面积、结构和功能）、生物多样性（物种组成、丰富度及多样性）等，建立矿区生态环境本底数据库。

    - 地质环境保护与土地复垦

6.2.2.1  在申请办理采矿许可证前，应按照国家及地方要求，自行编制或委托有关机构编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并按采矿权发证权限，报具有相应审批权的自然资源主管部门组织审查。

6.2.2.2  扩大开采规模、扩大矿区范围或变更用地位置、改变开采方式的，应当重新编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并报原批准机关批准。

6.2.2.3  在办理采矿权延续时，《矿山地质环境保护与土地复垦方案》超过适用期或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应当重新编制或修订。原《矿山地质环境保护与治理恢复方案》和《土地复垦方案》，其中一个超过适用期的或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应重新编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

    - 水土保持

6.2.3.1  应编制水土保持方案的，在项目开工前报县级以上人民政府水行政主管部门或者地方人民政府确定的其他水土保持方案审批部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。

6.2.3.2  依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，不得开工建设。

6.2.3.3  生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。

    - 水资源论证

6.2.4.1  对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的，应根据SL 747自行或者委托有关单位编制建设项目水资源论证报告书。提交取水许可申请材料时，交由具有审查权限的水行政主管部门或流域管理机构组织有关专家和单位进行审查。

6.2.4.2  建设项目水资源论证报告书审查通过后，性质、规模、地点或取水标的发生重大变化的，或自审查通过之日起满三年未批准的，应重新或补充编制水资源论证报告书，并提交原审查机关重新审查。

7 建设阶段

### 7.1 生态保护

7.1.1  在签订施工合同时，应同施工方签订《建设项目施工生态环境保护管理协议书》，内容包含生态环境保护管理要求、工作内容、双方责任、权利与义务、违约与罚则等。

7.1.2  对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。

7.1.3  对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。

7.1.4  矿山基建应尽量少占用农田和耕地，临时性占地应及时恢复。

### 7.2 污染防治

7.2.1  应按照地方管理办法、技术规范等要求，开展建设项目环境监理工作。

7.2.2  施工现场污染防治应按照环境影响评价文件及参照JGJ 146、HJ/T 393等执行。

### 7.3 水土保持

7.3.1  工程建设期间水土流失的防治应执行GB/T 50434、GB 50433中的相关要求。

7.3.2  主体工程开展监理工作的，应当按照SL 523等标准和规范开展水土保持工程施工监理。

7.3.3  应按照SL 277、SL 592、SL 342、SL 452对水土流失情况进行监测，并按照规定向水行政主管部门提交监测季度报告及监测年度报告，其中应在每季度第一个月向审批水土保持方案的水行政主管部门（或者其他审批机关的同级水行政主管部门）报送上一季度的监测季报。

7.3.4  开展水土保持监测工作的，应当在工程建设期间将水土保持监测季报在官方网站公开，同时在项目部和施工项目部公开。

### 7.4 竣工验收

7.4.1  环境保护设施、水土保持设施应当与矿山主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。矿山地质环境保护与治理恢复工程的设计和施工，应当与矿产资源开采活动同步进行。

7.4.2  环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，不得对环境保护设施进行调试。竣工后应自行或委托有能力的第三方按照HJ/T 394编制验收调查报告，并组织成立验收工作组提出验收意见。配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

7.4.4  应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，通过网站或其他便于公众知晓的方式向社会公开相关信息。

7.4.5  应在投产使用或竣工验收前，自主开展水土保持设施验收，向水土保持方案审批机关报备并取得报备回执，报备时应当提交验收鉴定书、验收报告、监测总结报告等材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

### 7.5 排污许可

7.5.1  应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，确定排污许可类别。应当在启动生产设施或者发生实际排污之前参见附录A的要求申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

7.5.2  需要申请排污许可证的，应当向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请，通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证申请表，也可以通过信函等方式提交。

7.5.3  实行登记管理的，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。

7.5.4  取得排污许可证的，应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告。

7.5.5  排污许可证有效期为五年。排污许可证有效期届满，需要继续排放污染物的，应当于排污许可证有效期届满60日前向审批部门提出申请。

7.5.6  排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人的，应当自变更之日起30日内，向审批部门申请办理排污许可证变更手续。

7.5.7  在排污许可证有效期内，有如下情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：

a) 新建、改建、扩建排放污染物的项目；

b) 生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；

c) 污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。

8 生产运行阶段

### 8.1  管理制度与台账

### 8.1.1  管理制度

8.1.1.1  应建立法律法规和上级单位规定的环境管理制度。国家相关环境管理制度参见附录B。

8.1.1.2  应制定体现企业生态环境管理顶层设计的《生态环境管理办法》，同时配套制定《生态环境保护合规性管理办法》《企业突发环境事件风险控制管理办法》《环保事件管理办法》《环境保护问责管理办法》等管理文件。

8.1.1.3  应建立健全生态环境保护目标责任制度和绩效评价制度。

8.1.1.4  应建立健全生态环境统计制度及报表细则。

8.1.1.5  应建立健全大气、水、固体废物、噪声、生态保护等专项污染防治管理制度。

8.1.1.6  应建立环境信息依法披露管理制度、环保投诉应对机制与舆情监控体系。

### 8.1.2  管理台账

8.1.2.1  应依法建立各项环境管理台账，如实记录生产运行过程中的污染防治信息，台账保存期限不得少于五年。环境管理台账清单参见附录C。

8.1.2.2  应按照排污许可管理要求建立环境管理台账，包括电子台账和纸质台账。

8.1.2.3  应建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

8.1.2.4  产生尾矿的和尾矿库运营、管理的，应建立尾矿环境管理台账，如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用以及污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。

8.1.2.5  应建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

### 8.2 环境风险管理

8.2.1  在建设项目投入生产或者使用前，应参见附录A自行或委托第三方开展突发环境事件风险评估、应急资源调查并制定突发环境事件应急预案。涉尾矿库的，还应单独编制尾矿库企业专项预案。在预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级及以上环境保护主管部门备案。

8.2.2  结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

8.2.3  应动态监控企业突发环境事件风险，遇到环境要素发生改变，引起评估等级、管理策略、应对措施、应急预案等内容发生变化时，应及时更新突发环境事件风险评估报告。

8.2.4  结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，环境应急演练应至少每年开展一次。

8.2.5  应储备必要的环境应急装备和物资，并按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》开展突发环境事件隐患排查与治理工作。尾矿库运营、管理单位应按照《尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）》，每年汛期前至少开展一次全面的污染隐患排查。

8.2.6  对列入土壤污染风险管控和修复名录的地块，在达到风险管控、修复目标之前，不得调整为住宅、公共管理与公共服务用地。

### 8.3  达标排放

### 8.3.1  废气

采选过程中产生的大气污染物排放应符合GB 28661、GB 13271等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。原矿、废石、尾矿和产品宜优先采用铁路、水路、管道等清洁方式运输。非道路移动机械宜采用新能源或达到国三排放标准。

### 8.3.2  废水

应充分利用矿井水、矿坑水、排土场淋溶水、选矿废水、尾矿库渗滤液以及生活污水，避免或减少废水外排。各类废水排放应达到GB8978、GB 28661、GB/T 18920以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准要求。

### 8.3.3  噪声

矿山采选过程中产生的噪声应符合GB 12523、GB 12348、GB 6722要求。

### 8.3.4  固体废物

8.3.4.1  应明确产生的各类固体废物类别。对于无法判定类别的，应首先按照GB 34330鉴别是否属于固体废物；属于固体废物的，应按照《国家危险废物名录》以及GB 5085.1~7、HJ 298等鉴别是否属于危险废物；属于一般工业固体废物的，应按照HJ/T 20、HJ 557、GB 18599等对类别进行判定。

8.3.4.2  一般工业固体废物污染控制应按照GB 18599、GB 15562.2要求进行管理。危险废物暂存及转移应按照GB 18597、GB 15562.2、《危险废物转移管理办法》要求进行管理。

8.3.4.3  产生尾矿的和尾矿库运营、管理的，应当按《尾矿污染环境防治管理办法》进行管理。排土场、尾矿库等不得混入与设计要求无关的其他废物。应当于每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。

8.3.4.4  各类固体废物的利用或合规处置率应达到100%。

### 8.3.5  土壤环境

涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，并定期开展隐患排查。

### 8.4  环境监测

8.4.1  污染源排放及周边环境质量监测应按照HJ 819以及环境影响评价文件等要求开展。

8.4.2  应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

8.4.3  采选工业场地、排土场、尾矿库、加油站及油库等区域地下水监测应满足GB 18599、HJ 164、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的要求。

8.4.3  固定污染源废气中的颗粒物与气态污染物监测，手工采样和测定等应按照HJ/T 397执行，固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测及采样平台等设置应按照HJ 75执行。废水排放口的设置与监测应按照GB 8978、HJ 91.1执行。

8.4.4  应保留自行监测相关原始监测记录并进行存档，保存期限不得少于五年。自行监测数据应真实、准确，不得篡改、伪造。

### 8.5  资源利用

8.5.1  资源利用指标、废物回收利用指标宜参照HJ/T 294中的一级标准执行。

8.5.2  选矿废水应循环利用，力求实现闭路循环，重复利用率一般应达到85%以上。矿井水利用率根据不同水资源赋存条件确定：水资源短缺的矿区应达到95%，一般水资源矿区应不低于90%，水资源丰富矿区不低于80%，水质复杂矿区应不低于70%；大水矿山用不完部分应达标排放。其他水资源利用指标宜按照GB/T 34608执行。

8.5.3  共伴生资源综合利用率等指标应按照DZ/T 0319执行。

8.5.4  对具有地下热源的矿山，宜对其综合利用，减少矿区耗能供热设施的能源消耗。

8.5.5  地下开采废石宜尽量不出井，优先利用尾砂、废石等充填采空区，治理塌陷区，或者作为建筑材料等。

### 8.6  节能降碳

8.6.1  宜制定减少温室气体排放的目标及行动计划，编制格式及内容可参照《矿山企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。

8.6.2  应及时查阅低碳相关法律法规、政策规章、技术标准，并根据需要，对温室气体减排目标等进行修订。

8.6.3  运行管理过程中应覆盖低碳技术应用、清洁能源及原辅材料采购、绿色能源利用、工艺和设备改进、废弃物资源化及循环化等与低碳运行管理相关的过程。

8.6.4  应建立生成全过程能耗核算体系，控制单位产品能耗。铁矿开采单位产品能耗、选矿单位产品能耗应低于GB 31335、GB 31336、GB 31337的规定。

### 8.7  地质环境保护与土地复垦实施及监测

8.7.1  应当依据经审查通过的方案，开展矿山地质环境保护与土地复垦工作，并于每年12月31日前向所在地县级自然资源主管部门报告当年矿山地质环境保护与土地复垦情况。

8.7.2  对易造成地面塌陷或者地面沉降等特殊地段应当采取充填、设置保护支柱等工程技术方法以及限制措施。涉及沉陷区的，应根据自然资源主管部门批准的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》等文件要求进行恢复治理，防止造成生态破坏和环境污染。

8.7.3  对可能被损毁的耕地、林地、草地等，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，优先用于复垦土地的土壤改良。

8.7.4  矿山企业应当按照DZ/T 0287要求开展地质环境监测，并依据经审查通过的方案对矿山土地损毁情况进行动态监测和评价，按照TD/T 1036要求恢复矿区土地用途和生态功能。

### 8.8  生物多样性保护

8.8.1  宜参照T/ CGDF 00001要求，每五年至少开展一次矿区生物多样性调查与监测，将调查结果记录、存档。

8.8.2  宜开展生物多样性保护宣传教育，制定生物多样性保护行动计划。

8.8.3  涉及生态环境敏感区的，应制定区域生物多样性保护管理办法、生物多样性调查与监测计划等。

### 8.9  信息公开

8.9.1  应当依法、及时、真实、准确、完整地公开环境信息，信息公开内容参见附录D。

8.9.2  应按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。

8.9.3  属于《企业环境信息依法披露管理办法》中披露主体、被列入环境信息依法披露企业名单的，应编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告并依法进行披露。

### 8.10  利益相关方参与

8.10.1  宜定期举行利益相关方对话会议，建立环境问题处理协调小组以及公众开放日。

8.10.2  宜与矿山所在乡镇（街道）、村（社区）等建立协商议事机制，共同应对损害环境的重大事件，及时妥善解决生态环境破坏或环境污染引发的各类矛盾。

8.10.3  宜建立利益相关方外部环境问题沟通或投诉机制，应包括：

a) 接收并登记来自公众的外部沟通；

b) 筛选并评估沟通中所提出的问题并决定如何处理；

c) 提供、跟踪并记录答复（如果有）。

### 8.11  其他

8.11.1  应加强生产现场环境管理，及时解决处理生产、运输过程中存在的“跑冒滴漏”问题。

8.11.2  宜取得ISO 14001环境管理体系认证。

8.11.3  应当向应税污染物排放地的税务机关申报缴纳环境保护税，环境保护税按月计算，按季申报缴纳。应税污染物排放量应按照生态环境部已发布的《排污许可证申请与核发技术规范》《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》规定方法进行计算。

8.11.4  若涉及放射性废物的，应按照GB 14500等要求进行管理。

8.11.5  宜按照HJ/T 294开展清洁生产审核，两次清洁生产审核时间间隔不超过五年。

8.11.6  污水排放口、废气排放口及噪声排放源环境保护图形应符合GB 15562.1的要求。

8.11.7  需要开展建设项目环境影响后评价的，按照本标准6.2.1.4执行。

9 关闭阶段

### 9.1  文件报审

9.1.1  矿山关闭前须提出矿山闭坑报告及有关采掘工程、不安全隐患、土地复垦利用、环境保护的资料，并按照国家规定报请审查批准。

9.1.2  尾矿库闭库、销号工程需进行环保验收的，应编制环保验收报告，并对工程是否满足环保要求并达到销号条件作出明确结论。

9.1.3  排土场、尾矿库进行回采再利用或经批准关闭的，再重新启用时，应通过环境影响评价，并制定废石、尾矿利用规划和恢复治理方案。

### 9.2  污染防治

9.2.1  尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，一般应当在一年内完成闭库。排土场服务期满或不再承担新的贮存、填埋任务时，应在五年内启动封场作业。关闭期间应采取相应的污染防治措施，防止造成环境污染和生态破坏。

9.2.2  应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。

9.2.3  应对原有场地残留和关停搬迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。

9.2.4  拆除活动的土壤污染防治可参照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》执行。

9.2.5  工业场地不再使用转为GB 36600中第一类用地等其他用途的，应按照HJ 25.1、HJ 25.2、HJ 25.3、HJ 25.4要求开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复等相关工作。

### 9.3  生态恢复

9.3.1  矿山关闭前，应当完成矿山地质环境保护与土地复垦义务。在申请办理闭坑手续时，应当经自然资源主管部门验收，并提交验收合格文件。

9.3.2  闭坑矿区（采区）压占、损毁土地及闭库的尾矿库应在三年内进行土地复垦，土地复垦质量应符合TD/T 1036的规定。

9.3.3  结合生态功能修复和后续资源开发利用、产业发展等需求，按照宜林则林、宜耕则耕、宜水则水、宜建则建、宜荒则荒原则，合理确定矿区内各类空间用地的规模、结构、布局和时序，优化国土利用格局。宜按照TD/T 1070.1等要求开展矿山生态修复工作。

9.3.4  恢复治理后的排土场、尾矿库、采空区等用于农业种植或养殖时，需连续进行三年以上农产品安全性检测与评估，达不到要求的，禁止种养殖食用农产品或者能够进入食物链的农产品。

9.3.5  矿山生态修复工程验收合格后，根据矿山生态修复目标，需做好后期管护工作，管护内容主要包括工程设施维护和植被养护。后期管护时间根据矿山自然生态条件和修复成效确定，一般管护时间为2~3年，生态脆弱区管护时间为3~5年。

### 9.4  环境监测

9.4.1  闭矿后排土场、尾矿库等渗滤液处理系统、废水排放监测系统应继续正常运行，直到连续二年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放。

9.4.2  排土场封场、尾矿库闭库后应当持续按照有关标准进行地下水监测，直到地下水水质连续两年不超出上游监测井水质或区域地下水本底水平。封场后可能造成地表水环境影响的，应按照HJ 819制定地表水监测计划。

9.4.3  生物多样性监测根据需要可纳入闭矿后监测，以确保未对自然环境构成持续的闭矿后破坏。

# 附录A

（资料性）

环境相关管理手续清单

表A.1给出了铁矿采选企业全生命周期环境管理手续名称及相关内容。

表A.1  环境相关管理手续清单

| 编号 | 手续名称 | 文件类型 | 分类依据 | 是否为必要手续 | 开展阶段 | 监管 制度 | 审批/备案 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响评价 | 报告书、报告表、登记表 | 建设项目环境影响评价分类管理名录 | 是 | 开工建设前 | 审批制/备案制 | 有审批权的生态环境主管部门 |
| 2 | 环境影响后评价 | 环境影响后评价文件 | 无分类 | 否。产生不符合经审批的环境影响评价文件情形的办理 | 建设、运行过程中 | 备案制 | 审批该建设项目环境影响报告书的环境保护主管部门 |
| 3 | 地质环境保护与土地复垦 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案 | 无分类 | 是 | 申请办理采矿许可证前 | 审查制 | 有批准权的自然资源主管部门 |
| 4 | 水资源论证 | 建设项目水资源论证报告书 | 无分类 | 否。直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的 | 提交取水许可申请材料时 | 审查制 | 具有审批权限的取水许可审批机关 |
| 5 | 水土保持 | 报告书、报告表 | 依据征占地面积、挖填土石方总量分类 | 是 | 项目开工前 | 审批制/承诺制 | 县级以上人民政府水行政主管部门 |
| 6 | 排污许可 | 排污许可证、固定污染源排污登记表 | 固定污染源排污许可分类管理名录 | 是 | 产生实际污染物排放前 | 审批制/备案制 | 设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门 |
| 7 | 突发环境事件应急预案 | 环境应急预案文件 | 无分类 | 是 | 投入生产运行前 | 备案制 | 县级环境保护主管部门 |

# 附录B

（资料性）

环境管理相关制度清单

表B.1给出了铁矿采选企业环境管理制度名称及相关内容。

表B.1  环境管理相关制度清单

| 编号 | 制度名称 | 制定依据 | 制定条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理制度 | 排污许可管理条例 |  |
| 2 | 环境管理台账记录制度 | 排污许可管理条例 |  |
| 3 | 土地复垦质量控制制度 | 土地复垦条例 |  |
| 4 | 尾矿库污染隐患排查制度 | 尾矿库污染隐患排查治理技术指南（试行） | 建设有尾矿库的 |
| 5 | 危险废物污染防治责任制度 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 涉及危险废物产生及贮存的 |
| 6 | 土壤与地下水污染隐患排查治理制度 | 重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行） | 被列为土壤污染重点监管单位的 |
| 7 | 环境信息依法披露管理制度 | 企业环境信息依法披露管理办法 | 列入到办法中“第二章 披露主体”的企业 |

# 附录C

（资料性）

环境管理相关台账清单

表C.1给出了铁矿采选企业环境管理台账名称及相关内容。

表C.1  环境管理相关台账清单

| 编号 | 台账名称 | 制定依据 |  | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名称 | 记录样式 |  |
| 1 | 环境管理台账记录 | 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）（HJ 944） | 附录A | 全部 |
| 2 | 土壤污染隐患整改台账 | 重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行） | 表1.1、表1.2 | 被列为土壤污染重点监管单位的 |
| 3 | 危险废物台账记录 | 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ 1259） | 附B | 涉及到危险废物产生的单位 |
| 4 | 一般工业固体废物管理台账 | 一般工业固体废物管理台账制定指南（试行） | 附表 | 全部 |
| 5 | 尾矿环境管理台账 | 尾矿污染环境防治管理办法 | 第七条 | 产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位 |

# 附录D

（资料性）

环境信息公开清单

表D.1给出了铁矿采选企业全生命周期环境信息公开要求及相关内容。

表D.1  环境信息公开清单

| 编号 | 公开内容 | 公开方式 | 公开依据 | 公开条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响报告书 | 网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站 | 环境影响评价公众参与办法 | 环境影响评价阶段 |
| 2 | 水土保持监测季报和总结报告 | 企业官方网站 | 水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见（水保[2019]160号） | 工程建设期间 |
| 3 | 竣工环境保护验收报告 | 当通过建设单位网站或其他便于公众知晓的方式 | 建设项目竣工环境保护验收暂行办法 | 竣工验收阶段 |
| 4 | 排污许可证年度执行报告 | 全国排污许可证管理信息平台 | 排污许可管理办法（试行） | 需取得排污许可证的 |
| 5 | 污染物排放信息 | 全国排污许可证管理信息平台 | 排污许可管理条例 | 需取得排污许可证的 |
| 6 | 土壤和地下水监测结果 | 通过企业网站等便于公众知晓的方式 | 工矿用地土壤环境管理办法（试行） | 土壤环境污染重点监管单位 |
| 7 | 年度环境信息依法披露报告、临时环境信息依法披露报告 | 企业环境信息依法披露系统 | 企业环境信息依法披露管理办法 | 列入到办法中“第二章 披露主体”的企业 |

# 参 考 文 献

[1]  HJ 651  矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)

[2]  HJ 740  尾矿库环境风险评估技术导则（试行）

[3]  DB 11/T 1533  企业低碳运行管理通则

[4]  DB 13/T 2207  河北省建设项目环境监理技术规范

[5]  DB 37/T 3846  煤矿绿色矿山建设规范

[6]  T/SACPES 001  山东省建设项目环境监理技术规范 (试行)

[7]  IRMA STD-001  IRMA Standard for Responsible Mining

[8]  尾矿污染环境防治管理办法（生态环境部部令第26号）

[9]  矿山地质环境保护规定（中华人民共和国国土资源部令第44号）

[10]  开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定（水利部令第5号公布，水利部令第24号修正）

[11]  水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知（办水保[2019]172号）

[12]  国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知（国土资规[2016]21号）

[13]  建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）

[14]  排污许可管理条例（国令第736号）

[15]  土地复垦条例实施办法

[16]  企业环境信息依法披露管理办法

[17]  工矿用地土壤环境管理办法（试行）（生态环境部令第3号）

[18]  关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知（应急[2020]15号）

_________________________________