《钢铁企业能源利用评价方法》

编制说明

二〇二一年十二月

一、工作概况

1、任务来源

根据当前国内钢铁企业能源利用评价的现状和钢铁行业绿色低碳发展的需求，由中国金属学会提出。

2、制定本文件的目的和意义

我国是一个钢铁生产大国，近几年钢铁产能均在10亿吨左右，占全球钢铁产量的50%以上。钢铁生产属劳动密集型产业，需要大量的人力、资金、能源与技术作为支撑，部分生产流程为高耗能、高污染工序。钢铁行业能源消耗约占全国总能耗的13.1%、占全国工业总能耗的20%。在钢铁生产流程中，能源成本约占总成本的25%~30%。在绿色、低碳、可持续发展的要求下，特别是“双碳”目标下，科学有效、客观准确的对钢铁生产的能源利用开展评价，对推动钢铁行业转型升级、走能源消耗低、环境污染少和经济效益好的新型工业化道路有着非常重要的作用。

目前钢铁企业中广泛采用基于吨钢综合能耗和工序能耗的能源利用评价方法，该方法强化了对能源消耗的精细化管理的要求，通过纵向与横向对标，在一定程度上帮助企业取得了一定的节能管理成效。但该方法在使用过程中也暴露出一些不足，由于仅反映了生产过程中的能量投入与回收，却难以全面反映出钢铁生产能源的实际有效利用的特征。

因此，为了满足钢铁企业能源利用评价科学化、精细化的需要，2019年7月中冶赛迪工程技术股份有限公司向中国金属学会申请立项，结合国家和行业标准，并征求了部分高校和钢铁企业的意见，编制出本团体标准的草稿。

二、标准的制定原则

本文件的制定按照“一致性、科学性、规范性”的原则，根据GB/T 1.1-2020给出的规则起草，结合国内钢铁企业能源利用管理与评价现状，基于企业的能源平衡表，制定本团体标准。

参考及引用的资料如下：

GB/T 2589-2020  综合能耗计算通则

GB/T 3102.4  热学的量和单位

GB 21256  粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

GB/T 28751  企业能量平衡表编制办法

GB/T 34191-2017  钢铁行业带式焙烧机焙烧球团热平衡测试与计算方法

GB/T 34192-2017  焦化工序能效评估导则

GB/T 34193-2017  高炉工序能效评估导则

GB/T 34194-2017  转炉工序能效评估导则

GB/T 34195-2017  烧结工序能效评估导则

GB/T 34196-2017  链箅机-回转窑球团工序能效评估导则

GB/T 34473-2017  烧结热平衡测试与计算方法

GB/T 37390-2019  热轧工序能效评估导则

三、主要内容及说明

1、第3章术语和定义

3.1~3.3、3.7~3.11列出了铁水能、钢水能、钢坯能、载能体、耗能工质、实际用能、实际用能率、生产工序、工序界面、能量转换单元、界面能量损失的定义。

3.4~3.6列出载能体、耗能工质术语。

2、第4章符号、代号和缩略语

本文件主要涉及能量和效率的符号表示，能量的符号用Q表示，效率的符号用η表示，不同的能源评价环节，采用不同的角标加以区分。

生产工序：指钢铁生产中的工序，包括焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、石灰等生产实物产品的工序。

工序界面：本文件所指的界面是狭义的，并非指所有工序间的界面，专指炼铁与炼钢、炼钢与连铸、连铸与轧钢在铁水、钢水和铸坯运输过程中存在能（热）量损失并对钢铁生产能耗产生较大影响的工序间的界面，不包括铁水预处理和精炼等亚界面。

能量转换单元：指能源类型发生改变的工序，主要有燃（煤）气发电、余热发电、锅炉、光伏发电、风力发电设施等，由化学能或机械能转换为电能或热能等工序。

3、主要内容及说明

5.1 根据能量守恒定律，建立了生产工序实际用能和实际用能率的计算公式。实际用能包括输出可用的能量和化学反应吸收的热量。输出可用能量主要包括焦炭、煤气以及余热资源的回收等。化学反应的吸热主要存在于产品生产的过程中发生化学反应的工序，如炼铁和炼钢以及烧结和焦化等。化学反应吸收的热量是推动吸热化学反应进行的必要条件，需要计入实际用能中。对于放热的化学反应其释放的热量已进入到产品中或副产物中，因此不必重复计算。

5.2 利用表格的形式对钢铁生产工序的输入能源及实际用能进行详细的分类阐述。

本文件主要基于钢铁企业的能源平衡表编制。对于轧钢工序，由于坯料和产品规格十分复杂，轧机有用功的计算较为困难，因此实际用能仅计算了余热回收的热量。在实际应用的如果具备条件，可以进一步完善。

6.1对工序界面能源利用的评价方法进行了定义，主要评价铁水、钢水以及钢坯在工序间转移的过程中产生的热（能）量损失。

6.2 基于温度变化，建立了炼铁、炼钢界面能量损失的计算公式。

6.3 基于温度变化，建立了炼钢、连铸界面能量损失的计算公式。

6.4 基于温度变化，建立了连铸、轧钢界面能量损失的计算公式。

7.1 对于能量转换单元，其实际用能为输出的可用能源，无论是燃气、余热蒸汽或机械能产生的电力还是输出的其它余热资源均为实际可用能。

需要说明的是，钢铁企业中制氧站、空压站、水处理等能量转换单元制取的氧气、氮气、氩气、压缩空气、工业水等均属于耗能工质。耗能工质是能源经过一次或多次转换而成的非热性属性的载能体。在企业能源平衡表中，制备耗能工质的工序所消耗各种能量等于产出耗能工质的能量。因此，评价这类工序能源效率高低的标准是比较其制备的耗能工质折标系数的大小，故本文件不对这些工序进行单独评价。

7.2 以表格的形式列出了各种能量转换单元输入能源和实际可用能源。能量转换单元可用能源以电能为主，还有部分蒸汽。

8 全厂能源利用评价

全厂总的自耗能量减掉各种能量损耗即为全厂的实际用能。各种能量损耗包括全厂各生产工序能量损耗、工序界面能量损耗、能量转换单元能量损耗以及其它损耗（企业亏损等）。

建立了全厂实际用能和实际用能率的计算公式。由于部分钢铁企业存在外调能源的情况，因此分别建立了外调能源作为实际用能和作为非实际用能的实际用能率的计算公式。

全厂实际用能率用于对全厂能源利用情况的综合评价。

9 给出了折标煤系数的参考值。

10 给出了能源利用评价计算的网址，便于用户使用。

四、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过该标准的制定与实施，弥补了现有能源利用评价方法的不足，立足钢铁企业的能源平衡表和钢铁生产中能源的实际利用，使能源利用的评价方法更加科学准确。这一评价方法能够推动钢铁企业节能工作的持续不断开展，进一步降低钢铁企业的能源消耗，进而降低钢铁行业的能源消耗，推进钢铁行业的低碳、绿色发展，早日实现“双碳”目标。

五、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性团体标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布即实施。

九、废止或代替现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

《钢铁企业能源利用评价方法》团体标准编制工作组

2021年12月27日