ICS 35.240.50

CCS L 67

团体标准

T/CSMXXXX—2022

2022 - ×× - ××发布

2022- ×× - ××实施

中国金属学会 发布

钢铁行业废钢智能验质系统

Intelligent system for scrap quality inspection in iron and steel industry

（报批稿）

本稿完成日期：2022年10月19日

目  次

前  言	2

引  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 	4

3.2 	4

4 原则	5

4.1 安全性	5

4.2 规范性	5

4.3 实用性	5

4.4 开放性	5

5 系统功能	5

5.1 系统总体架构	5

5.2 实时判级	6

5.3 历史判级追溯	6

5.4 判级报告自助查询	6

5.5 数据智能分析决策	6

5.6 供应商智能评级	6

5.7 系统核心算法	7

5.8 智能交互终端	7

6 技术要求	7

6.1 系统性能要求	7

6.2 系统判级准确率要求	7

7 系统评价	8

7.1 系统可靠性	8

7.2 系统易用性	8

7.3 系统开放性	8

8 运行与维护	8

8.1 试运行	8

8.2 运维服务	8

参 考 文 献	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国金属学会标准化工作委员会提出并归口

本标准起草单位：河钢数字技术股份有限公司、河钢雄安数字科技有限公司、中冶赛迪上海工程技术有限公司、湖南镭目科技有限公司、唐山惠唐物联科技有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、舞阳钢铁有限责任公司、河钢集团衡水板业有限公司、唐山正丰钢铁有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司、唐山东海钢铁集团有限公司

本标准的起草人：李毅仁、申培、郝亮、李玉涛、孙利民、明勇杰、王伟、彭晶、李宏鹏、冯兴、陈云朋、韩文波、李骁、胡元祥、田陆、靳三峰、董进强、李翊凡、贾树理、史洪举、杨雪松、孙晓旭、周嘉洛、田祖光、范佳、苗志伟、唐学锋、张有顺

本标准为首次发布。

引  言

随着国家双碳战略的进一步深化，国家环保要求的进一步趋向严格管控，同时，钢铁冶炼原材料铁矿石价格的不断攀升，长流程炼钢在工艺、成本、管理方面面对的挑战越来越大。废钢作为唯一可以代替铁矿石炼钢的绿色环保、可多次循环利用的再生铁素资源，将在后续钢铁冶炼中占据更重要的作用和地位，更加广泛的应用于钢铁冶炼。

由于废钢使用量大，多料型掺杂混装，且时常发生废钢掺假等现象，为保证产品质量、提升钢铁产量，避免爆炸、钢水喷溅等事故的发生，需要对购买的废钢进行验质。传统废钢验质受人为主观因素影响较大，缺乏统一的废钢分类定级标准，无法形成量化的评价结论及很好的数据分析，不易让供应商信服。同时废钢验质作业环境较为恶劣，验质人员每次需要攀高四五米到大货车车顶，对车内废钢进行近距离观察，劳动强度大，作业风险高，效率低下。

结合钢铁企业现状，利用人工智能技术，建设贴合钢铁企业实际，实现废钢验质从人工验质到无人验质重大突破的废钢智能验质系统，对提升钢铁企业核心技术竞争力，推进钢铁行业废钢智能化整体水平，打造钢铁行业统一废钢标准，将有重大的战略意义。

废钢智能验质系统建设是一项涵盖层级多、技术难度大、涉及范围广的复杂系统工程。为全面和系统地理解废钢智能验质系统的性能功用和运行模式，同时指导相关系统的研发和应用，本标准结合钢铁行业废钢管理运行模式的具体特征及要求，规范了钢铁行业废钢智能验质系统的总体原则和体系架构。本标准的制定为促进钢铁行业废钢智能验质系统的建设提供技术、功能、体系参考性指南；废钢智能验质系统建设方可参考本标准进行相关功能开发；废钢智能验质系统支持服务机构可根据本标准中所列相关规范搭建基础信息网络和安全保障系统，支撑废钢管理业务，为废钢管理自动化提供支撑；废钢智能验质系统使用方可以遵循规范，充分利用系统，实现从废钢手工验质到自动化验质的转变，推进废钢验质智能化水平。

钢铁行业废钢智能验质系统

范围

本标准规定了钢铁行业废钢智能验质系统总体原则、体系架构及功能要求，给出了钢铁企业废钢智能验质系统管理侧和司机终端侧功能、性能和信息安全要求，同时给出了系统侧与第三方的服务平台对接的技术要求，并规范了废钢智能验质系统应用部署、运行维护的工作任务与内容。

本标准适用于钢铁行业废钢智能验质系统设计、研发、应用、服务过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239       信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25470       制造业信息化共性技术资源服务平台功能规范

GB/T 4223        废钢铁

GB/T 28827.1     信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求

GB/T36626       信息安全技术 信息系统安全运维管理指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

废钢验质  Scrap quality inspection

钢铁企业废钢收购过程中，按照国家标准 、行业标准、企业标准对废钢进行等级判定、质量验证的过程。

废钢智能验质系统   Intelligent system for scrap quality inspection

废钢智能验质系统是一套基于人工智能技术实现全流程、自动化的废钢智能判级的评估系统。系统利用机器视觉对废钢车辆卸料过程实时感知、逐层采样，采用人工智能技术（AI），通过AI算法在卸货过程中进行单层判级和整车判级，智能识别出不达标废钢、杂质和异物，最终通过AI算法计算出整车扣重的预估值，对危险物、异物及时做出预警。

原则

安全性

系统应符合GB/T22239规定的网络安全等级共性化保护要求，具备与所面临的安全风险相匹配的安全能力，并采取足够的管理措施和技术手段，提供服务过程应具备必要的安全控制措施（如加密、安全认证；数据包的分割和组装、断点续传等），保护信息化系统抵御或应对常见的攻击、威胁，保证信息的保密性、完整性和可用性。

规范性

数据结构和数据本身的设置符合严格的开发技术规范，通过全面的汇总分类，划分各模块数据进行单独保存，并制定系统编码规则、系统数据标准格式、保存标准规范等多种规则和规范，保证数据使用的安全、可靠、可扩展。

实用性

应具备多终端适配能力，系统或部件随实际业务需求变化可配置（例如显示界面、菜单、工具栏等可调整）。采用灵活的互动式的功能设计和界面设计，风格一致、布局合理、操作简便，具有联机帮助功能，可对用户操作进行实时引导。

开放性

系统应符合GB/T25470规定的信息化平台可移植性原则，按照分层和模块化进行信息平台设计，可以正常运行在包括Windows系列、Unix系列以及Linux系列在内的众多操作系统平台上，具备系统间数据共享与数据交换能力，以接口、文件、数据库等服务类型实现不同服务流程间信息和信息产品的交流与共用，为新业务模块的增加提供扩展功能。

系统功能

系统总体架构

废钢智能验质系统整体架构包含网络信息化基础设备层、数据层、服务层、应用层。设备层即保障废钢智能验质系统正常运行所必须的硬件设备和基础环境，数据层是保障废钢智能验质系统的正常运行所需要的数据资源支持，需支持厂区内现有系统信息数据连通，相关应用所需数据的采集及存储，保障用于系统的数据存储和数据安全，服务层是废钢智能验质系统的核心，包含算法模型、算法训练、算法部署、图像采集汇聚处理、终端交互和系统交互能力，通过服务层，向上提供整套的应用支撑能力。应用层主要是与用户应用的交互，支持PC端系统及移动端微信小程序、司机端智能终端等三部分。

图1 废钢智能验质系统总体架构

实时判级

实时判级页面应展示炼钢厂某一卸货点的实时判级信息，可切换判级点位查看所需要的信息。功能应包含当前判级车辆的物料信息，实时的判级视频，实时料型占比，实时扣重、危险品、密闭容器信息，实时的图像以及图像的料型信息，实时的算法分析过程。

历史判级追溯

历史判级追溯页面展示历史的自动判级记录，内容包括判级详情与报表导出。详细信息应包含业务流水号、车牌号、物料名称、毛重、净重、整车扣重、危险品数量、密闭容器数量；判级信息应展示图像分析结果列表，具体内容应有图像编号、不同厚度料型的层级占比，危险品数量、密闭容器数量、碎料占比、渣土占比、算法分析后的图像。分析后的照片中如果存在夹杂物、危险品、密闭容器任意一项，则该行进行预警标识；点击任一图像可查看对应的判级照片。

判级报告自助查询

支持判级报告的自助查询、预览、打印等功能。判级报告查询信息应包含业务流水号、车牌号、物料名称、入场时间、卸货点位、毛重、皮重、净重、判级时长、整车料型占比、杂质信息、危险品信息、整车扣重信息等。

数据智能分析决策

支持废钢当天入库量、入库车数、车次信息、卸货信息等数据查询，支持按周、按月、按季度、按年、按废钢供应商搜索查询废钢的车次、料型、重量等相关信息。

供应商智能评级

根据供应商送货情况及卸货数据，依据判级是否降级、危险品及密闭容器的出现次数等信息实现供应商的优、良、合格、差等等级的自动评级。

系统核心算法

系统应包含基于机器视觉和深度学习技术的废钢智能识别算法，算法应包含但不限于废钢区域提取、天车吸盘(抓斗)追踪、废钢料型识别、异物检测、扣重计算等算法。

智能交互终端

系统支持移动终端，应包含手机移动端、司机刷卡交互终端，手机移动端应包含废钢实时判级信息查询、历史判级追溯等功能，司机刷卡交互终端应支持司机自主刷卡、车辆信息自主采集、判级结果自主显示、异议情况实时反馈等功能。

技术要求

系统性能要求

系统建设从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理等方面确保系统运行的可靠性和稳定性。性能指标包括但不限于：

a.系统画面切换时间：≤1秒；

b.系统查询界面响应时间：≤2秒;

c.画面操作、告警响应时间≤3秒;

d.刷卡识别时间：≤1秒；

e.车辆有效区域识别时间：≤5秒；

f.废钢判级及扣杂算法推断时间：≤10秒；

g.吸盘算法识别时间：≤1秒；

h.危险物、超标尺寸识别时间：≤5秒；

i.图像存储时间：≥6个月；

j.视频存储时间：≥3个月；

k.系统具备在5000小时及以上时间内连续无故障的运行能力；

系统判级准确率要求

判级过程中，需结合业务情况，保障算法判级的准确率。算法的准确率指标应包括但不限于以下要求：

1）废钢指定区域拍照准确率100%，指定区域标准是卸货车辆的有效卸货区域应全部在图像内包含，同时系统可以根据吸盘或抓手的卸料位置，来放大拍照。

2）要求车辆在指定区域进行停靠，卸货。在该规定范围内，整车废钢拍照面积覆盖率达到100%。

3）单一料型的废钢判级识别准确率达到90%，系统可通过算法自动区分0-2mm,2-4mm,4-6mm,6-8mm,8-10mm,10-20mm及20mm以上厚度的料型。

4）碎料、土渣等异物判级准确率达到90%，同时支持框定出油污、碎料位置，分析扣杂重量。

5）整车废钢评级与人工识别水平相比较，评级准确率95%以上。

6）整车的密闭容器、危险品的识别率达到人工识别水平，识别准确率≥95%。

上述准确率均为与人工判级准确率相比较，以人工标注准确率为依据。

系统评价

系统应具备实用，可靠，美观，易用，开放等特性，能够切实帮助企业实现废钢质量自动化判定，有效消除人工经验对于废钢验质不及时、标准不清晰、工作强度大等弊端，系统可以提高现场的生产作业效率。

系统可靠性

系统正常完成数据调用、查询和统计功能，且各操作响应时间需达到要求。同时，应用系统速度和服务器应能够正常运行，服务器CPU、内存、GPU的工作负载稳定，不出现系统宕机、崩溃和计算能力不足等问题。

系统易用性

系统简单易用，页面简洁，便于用户掌握和操作。

系统开放性

系统具有开放性、扩展性、包容性，系统可以支持API等多种形式实现与钢铁企业其他业务系统的对接及数据交换；系统可以根据企业的管理模式进行个性化定制，保障企业的管理模式与系统的高度融合；系统支持异构系统间的快速集成，具有快速加入企业软件系统生态能力。

运行与维护

试运行

钢铁行业废钢智能验质系统试运行达到设计要求并为建设方认可，应满足如下条件：

a.通过对废钢实际业务全过程的模拟操作，检验系统设计和实现的功能能否满足用户方废钢自动验质的实际业务需求，在实际业务环境下查找潜在技术缺陷和错误；

b.通过操作人员的实际工作体验，对系统的可行性进行前置评价；

c.提前在实际运行环境下检验系统处理业务峰值数据的稳定性，保障系统正式运行的安全、稳定。

运维服务

为确保提供的运行维护服务符合质量要求、保障系统平稳运行，废钢智能验质系统应基于GB/T 28827.1中条目4的运行维护服务能力模型以及GB/T36626条目5.1的信息系统安全运维体系要求，并应具备提供服务的条件和能力：

a、系统应支持应用程序维护。系统的业务发生变化，应支持根据具体业务进行应用程序的模块化维护和管理。

b、系统应支持数据维护。系统应具备数据存储、备份、恢复、应用、容灾等方面数据安全维护。

c、系统应支持代码维护。系统应支持根据实际业务情况，对于系统中原有代码进行一定程度的扩展、修改、删除工作。

- 参 考 文 献

[1] GB/T 25507—2010/ISO/PAS 16739:2006  工业基础类平台规范

[2] GB/T 32399—2015  信息技术  云计算  参考架构

[3] GB/T 32854.4—2020  自动化系统与集成  制造系统先进控制与优化软件集成  第4部分：信息交互和使用

[4] GB/T 34046—2017  制造业信息化服务平台参考体系结构

[5] GB/T 36327—2018  信息技术  云计算  平台即服务（PaaS）应用程序管理要求

[6] GB/T 38672—2020  信息技术  大数据  接口基本要求

[7] GB/T 38666—2020  信息技术  大数据  工业应用参考架构

[8] GB/T 39733—2020  再生钢铁原料

[9] GB/T 39770—2021  信息技术服务 服务安全要求

[10] GB/T 40203—2021  信息技术  工业云服务  服务协议指南

[11] GB/T 40659—2021  智能制造  机器视觉在线检测系统  通用要求

[12] ISO 20242-2:2010 Industrial Automation Systems and Integration — Service Interface for Testing Applications — Part 2: Resource Management Service Interface

[13] ISO/IEC CD 24392.2 Information Technology — Security Techniques — Security Reference Model for Industrial Internet Platform (IIP)

[14] IEC PAS 63178:2018 Smart manufacturing service platform - Service-oriented integration requirements of the manufacturing resource/capability