《螺旋梯度熔炼连铸设备》

编制说明

二零二一年十月

一、工作概况

1、任务来源

根据现阶段材料制备流程及工艺方法差别较大，相关标准几乎处于空白的现状，由北京科技大学提出制定适用于高通量制备的评价标准。

2、制定本标准的目的和意义

《中国制造2025》要求将“绿色化理念” 贯穿于设计—施工—生产—运营全阶段，完善产品从设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。加快实现生产过程的清洁化、高效化，建立投入低、消耗少、产出高的资源节约型、环境友好型工业体系。

在材料研发-生产-应用全链条，构筑“理性设计-高效实验-大数据技术”深度融合、协同创新的新型研发模式和技术创新体系，显著提升新材料的研发效率，促进工程化应用，满足经济社会发展对新材料日益增长的迫切需求。

新材料是发展高端制造业的物质基础，是高新技术发展的先导。为了加速新材料产业的发展，重振美国高端制造业，2011年，时任美国总统奥巴马宣布启动了“面向全球竞争力的材料基因组计划”(Materials Genome Initiative for Global Competitiveness，简称“材料基因组计划”)，重点建设材料高通量计算、高通量实验和材料大数据等基础设施和平台，形成新材料创新发展的基础条件和能力。美国宣布“材料基因组计划”后，欧盟、日本和印度等国家迅速启动了类似的研究计划，争取在新一轮材料革命性发展中占有先机。

中国工程院和科学院开展了广泛的咨询和深入的调研，科技部于2015年启动“材料基因工程关键技术与支撑平台”重点专项(简称“材料基因工程重点专项”)，开展材料基因工程基础理论、关键技术与装备、验证性示范应用的研究，布局了示范性创新平台的建设。

材料高通量制备是材料基因工程中的关键一环，材料高通量制备是提高新材料研发效率的重要手段，是节约资源节省研发成本的有效途径，同时也是建立材料大数据的可靠来源。随着国内外开展材料基因工程研究的范围扩大、人员增多、研究深入，提出的新方法、新技术、新设备层出不穷。然而，由于针对的材料性质不同，各种新方法及新设备的侧重点各有不同，所采取的制备流程和工艺方法差别也非常大，相关标准更是几乎处于空白。

因此，对取得一定效果、成熟度较高的方法、技术、装备，建立并实施规范的、适合于高通量制备的评价标准势在必行。

二、标准的制定原则

以科学、合理、先进、实用为原则，结合国内材料高通量制备发展、生产流程优化及工艺技术装备进步需要，参考国内外相关的标准制定本团体标准。

参考及引用资料如下：

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5226.1 机械电器安全  机械电器设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 5959.1  电热和电磁处理装置的安全  第一部分：通用要求

GB/T 5959.3  电热装置的安全  第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求

GB/T 10067.3  电热装置基本技术条件 第3部分  感应电热装置

GB/T 12467.3  焊接质量要求  金属材料的熔化焊  第3部分：一般质量要求

GB/T 13384 机电产品包装技术通用条件

GB/T 24342  工业机械电器设备  保护接地电路连续性试验规范

NB/T 47003.1  钢制焊接常压容器

YB/T 036.17  冶金设备制造通用技术条件  机械加工件

三、主要技术内容说明

3.1 表1中规定了设备的整体高度一般不高于2.5m，以及系统各组件型号、数量、用途、工艺。

3.2 5.2规定了连铸设备外壳、结晶器、感应加热线圈、法兰的材质。

连铸设备外壳要求耐高温。结晶器内嵌石墨铸型一般采用高强石墨，如需其它材质，根据实际情况自行决定。结晶器冷却水套宜采用304不锈钢，其材质和性能要求应符合标准NB/T 47003.1中规定。感应加热线圈宜采用T2退火态铜管。法兰材料由供需双方商定。

3.3 5.3规定连铸设备各部件的制造要求。

除图样及规定的技术文件外，机加工件的制造应符合YB/T 036.17-1992的规定，一般不低于C级。连铸设备焊接加工按GB/T 12467.3执行。结晶器应首先进行热处理或者时效消除应力，再进行机加工。感应加热设备的选取应与连铸设备的额定功率、冷却水压力相匹配。电器设备使用要求应满足产品说明书以及标准GB/T 5226.1。自动控制系统程序设计应与连铸设备功能需求相匹配。

3.4 5.4规定了连铸设备现场运行环境要求。

连铸设备应能在下列环境下额定运行：a) 环境温度不超过-4℃~40℃；b) 相对湿度不超过90%（25℃）；c) 工作电压：额定电压±10%；d) 工作场所不得有腐蚀性气体；e) 感应加热冷却水压力保持0.1MPa。

3.5 5.5规定了连铸设备安装要求。

连铸设备按图纸装配，装配前应对各模具及配件进行检查。电磁感应加热装置、自动控制柜应按产品说明书要求安装。连铸设备需按要求可靠接地，满足GB/T 24342中规定。

3.6 5.6规定了连铸设备安全和环保要求。

连铸设备的安全要求需满足本文件相关条款以及GB/T 5959.1、GB/T 5959.3中有关规定。机组正常运转时噪声声压值不应超过85dBA。加热温度不应超过1600℃。

3.7 5.7规定了连铸设备原料要求。

连铸设备所熔炼的原料应为纯金属、中间合金、化合物。原原料形状需为近球形颗粒，粒径为0.6mm~5mm。原料送入料斗前应进行干燥，原料使用前应实际测试原料的堆积密度、每一圈下料体积（cm3/r）。

3.8 5.8规定了连铸设备结晶器运行要求。

结晶器进出口水温度差≤20℃，采用结晶器入料口的热电偶测温，测试底部金属的温度。感应加热时，冷却水流量调节范围为0～1000L/h，冷却水开度为0～100%。

3.9 5.9规定了连铸设备自动控制系统要求。

自动控制系统应功能可靠，并确保所有功能互不干扰。自动控制系统控制器件应考虑误操作带来的危险，在设计时应考虑容错，防止误操作引起意外启动。自动控制系统的每个装置应设置急停器件。急停器件应符合GB/T 5226.1-2019中10.7的规定。自动控制系统需设置引锭杆限位装置及处理程序。自动控制系统故障后，应能保证通过手动来进行操作。

四、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过标准的制定和实施，促进高通量制备流程和工艺方法规范化，推动高通量制备向高效、智能方向发展。

五、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性团体标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

九、废止或代替现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

《螺旋梯度连铸高通量设备》团体标准编制工作组

2021年10月31日