ICS XX.XX.XX

ICCS XX.XX

团体标准

T/CSMXXXX—2019

型钢码垛机器人 通用技术条件

General technical specifications for stacking robot for profiled steel

（征求意见稿） 2019-XX-XX发布 2019-XX-XX实施 中国金属学会发布

目   次

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 机器人分类	3

5 性能	5

6 技术要求	5

7 试验方法	6

8 检验规格	12

9 检验项目	12

10 标志、包装、运输和贮存	14

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准针对“工业4.0”、“智能制造”、“中国制造2025”发展要求，结合企业科研开发、设计、试制过程，经广泛调查研究，认真总结和汲取了国内外先进技术和实践经验，对型钢码垛机器人的分类、性能、技术要求、试验方法及检验规格进行规范。

本标准由中国金属学会提出。

本标准由中国金属学会智能制造标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中冶华天工程技术有限公司，北京中冶设备研究设计总院有限公司，马鞍山安麦创新技术有限公司，马鞍山双益机械制造有限公司。

本标准主要起草人：石海军，卫卫，陈欣舒，陈建，王飞，方实年，桂峰，方田，董岱。

本标准为首次制定。

型钢码垛机器人 通用技术条件

1 范围

本标准规定了型钢码垛机器人的技术要求、试验方法及检验规格。

本标准适用于码垛各种规格型材的型钢码垛机器人。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 2008		包装储运图示标志

GB 2897-2001		安全色

GB 2894-1995		安全标志

GB/T 4768-2008	防霉包装

GB/T 4879-2016	防锈包装

GB/T 5048-1999	防潮包装

GB/T 7932-2003	气动系统通用技术条件

GB/T 3766-2015	液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB 5226.1-2008		机械电气安全 机械电气设备 第一部分：通用技术条件

GB/T 11291-2011	工业机器人 安全规范

GB/T 12642-2013	工业机器人 性能规范及其试验方法

GB/T 12644-2001	工业机器人 特性表示

GB/Z 19397-2003	工业机器人 电磁兼容性试验方法和性能评估准则 指南

GB 50169-2006		电气装置安装工程 基地装置施工及验收规范

JB/T 8896 1999		工业机器人 验收规则

GB/T 34038-2017	码垛机器人通用技术条件

GB/T 19400-2003 	工业机器人 抓握型夹持器物体搬运 词汇和特性表示

GB/T 3766-2015	液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

3 术语和定义

GB/T 34038-2017、GB/T 12642-2013、GB/T 12644-2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

码垛机器人	stacking robot

将轮廓外形一致、有确定规格形状的产品按一定摆放规则堆放在指定平台上的工业机器人。

3.2

型钢码垛机器人	stacking robot for profiled steel

将同种规格型号的型钢按照指定垛形堆放在堆垛台上的码垛机器人。

3.3

垛形 	stacking type

型钢码放成垛的形式。

3.4

成排台	arrayed platform

用于托取按照规定姿态排列的一排型钢供给型钢码垛机器人的平台。

3.5

堆垛台	stacking platform

用于临时存储正在码放成垛的型钢的平台。

3.6

各轴运动范围 motion range of individual axis

以杆件坐标系为基准，测出额定负载条件下各轴的位移量或转角。

3.7

末端执行器	end actuator

安装于型钢码垛机器人末端手腕通过外夹、内撑和吸附等方式抓取型钢进行码放作业的装置。

3.8

码垛速度	stacking rate

在额定负载和最大速度条件下，机器人从抓取型钢到下次抓取型钢为一个循环运行，在单位时间内完成循环的次数。

3.9

码垛能力	stacking capacity

型钢码垛机器人正常运行后，对于适用钢种规格，随机抽取连续5垛，记录起止时间，计算出每种钢种规格的单位时间（小时）型钢码垛机器人码垛完成型钢的重量。

4 机器人分类

4.1 按坐标型式分：

a) 直角坐标型；

b) 圆柱坐标型；

c) 球坐标型；

d) 关节型。

4.2 按构型分：

a) 串联型；

b) 并联型；

c) 混联型。

4.3 按驱动方式分：

a) 液压驱动；

b) 电力驱动；

c) 气体驱动；

d) 组合驱动。

4.4 按伺服方式分：

a) 伺服型；

b) 非伺服型。

4.5 按型材规格分：

a) 小型型钢码垛机器人；

b) 中型型钢码垛机器人；

c) 大型型钢码垛机器人；

d) 超大型型钢码垛机器人；

4.6 按负载重量份：（为何如此分，说明调研小、中、大型及超重型型钢重量）

a) 轻型，额定负载<200Kg；

b) 小型，额定负载范围：200Kg~600Kg；

c) 中型，额定负载范围：600Kg~1200Kg；

d) 大型，额定负载范围：>1200Kg；

4.7 按型钢种类分：

a) 一般型钢用；

b) 特殊型钢专用；

c) 通用型。

4.8 按夹持方式分：

a) 外夹式；

b) 内撑式；

c) 磁吸式；

d) 其他。

5 性能

型钢码垛机器人的性能指标，应在产品标准中规定，应包括下列各项：

- 坐标型式；

- 轴数；

- 额定负载；

- 各轴运动范围；

- 工作空间；

- 最大单轴速度；

- 最大码垛速度

- 位姿重复度与准确性；

- 防护级别；

- 程序存储容量；

- 输入输出接口；

- 编程方式；

- 驱动方式；

- 动力源参数及耗电功率；

- 外形尺寸及重量；

- 作业对象：

——型号

——规格。

6 技术要求

6.1 一般要求

型钢码垛机器人应满足以下一般性要求：

- 型钢码垛机器人应按规定程序批准的设计图样和工艺文件进行制造；

- 制造型钢码垛机器人所以材料及外购元器件、部件，入厂时需检验部门复检，并应符合有关标准规定；

- 当型钢码垛机器人配备夹持器时，其性能应符合GB/T 19400-2003产品标准规定；

- 涉及到人机交互或人工修理、维护、检查、操作等作业情况，应充分考虑人机工程学。

6.2 外观和结构

型钢码垛机器人外观和结构应符合以下要求：

- 各轴关节处设置零点标志或零点检测开关，要求锁定准确，便于标定机器人的初始位置；

- 机器人结构应布局合理，操作方便，便于维修；

- 机器人成套设备中，所有紧固部分应无松动，活动部件的润滑和冷却状况良好；

- 文字、符号和标志应清晰、端正，符合中冶集团相关要求，各轴关节处应标明轴号和运动方向；

- 机器人表面，不得有裂缝、明显的凹痕和变形，漆膜及镀层应均匀，无起泡、划伤、脱落和磨损等缺陷，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤；

6.3 功能

型钢码垛机器人应具备以下功能：

- 开关、按钮、显示、报警、限位保护装置以及连锁装置，功能应正常；

- 操作机各轴运动应平稳、正常；

- 各种操作方式中，指令与动作应协调一致；

- 信号线与动力线尽可能远离，并对信号线采用屏蔽、双绞等抗干扰措施；

- 机器人在突然停电后，再恢复供电时，一般情况下机器人不能再进行上一次码垛作业，人工处理和回零后，可以进行上一次码垛作业；

6.4 液压系统

用液压驱动的机器人分系统，其液压系统应符合GB/T 3766-2015的规定，液压源的压力波动值应符合产品标准规定。

6.5 气动系统

用气动驱动的机器人夹持器，其气动系统应符合GB/T 7932-2017的规定。

6.6 电气系统

型钢码垛机器人电气系统应符合GB 5226.1-2008的规定。

6.7 安全

6.7.1 基本要求

机器人的安全应符合GB 11291.1-2011的规定，针对型钢码垛特点，应同时满足以下工作要求：

- 型钢码垛机器人在生产过程中不应刮伤、折弯或破坏型钢；

- 型钢码垛机器人在码垛过程中，型钢不发生掉落、散落；

- 堆垛台上各层按预先设置的垛形组合排列；

- 机器人在发生碰撞时应能够及时停机；

- 当动力源丧失、恢复或变化时，不会引起机器人危险运动；

- 型钢码垛机器人在动作过程中，应具有对电磁干扰、静电放电、射频干扰、热、光、振动等的抗干扰措施，尽量减少上述干扰对安全的影响；

- 任何部件的单一故障不会导致安全功能的丧失；

- 当发生单一故障时，安全功能始终有效，且应维持安全状态直到故障排除。

6.7.2 接地

机器人的操作机、控制装置、动力源都应有接地点，若不能明显表明接地点，应在其附近标注明显的接地符号。

接地点与机器人中因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不得超过0.1Ω。

6.7.3 绝缘电阻

机器人动力交流电源电路与壳体之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

6.8 连续运行

机器人在额定负载和额定速度下，连续运行120h，工作正常。

6.9 噪声

机器人在额定负载和额定速度运行时所产生的噪声，应不大于85DB（A），各层型钢之间的声音除外。

6.10 电源适应能力

当供电电网电压波动，在额定电压的-7%~+7%范围内，频率为50HZ±1HZ时，机器人工作应正常。

6.11 环境条件

6.11.1 环境气候适应性

机器人在表1给出的环境条件下使用、运输和贮存时，应能保持正常。其他项目有产品标准规定。

表1 环境条件

| 环境条件 | 工作条件 | 贮存、运输条件 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | -40℃~40℃ | -40℃~+55℃ |
| 环境湿度 | ≤95%（40℃） | ≤93%（40℃） |
| 大气压力 | 86kPa~106kPa |  |

特殊环境需求机器人由产品标准规定。

6.11.2 耐振性

机器人的操作机、控制装置在受到频率为5HZ~55HZ、振幅为0.15mm的振动时，工作应正常。

6.12 耐运输性

按照JB/T 8896-1999中5.12检查。

6.13 可靠性

机器人的可靠性用平均故障间隔时间（MTBF）和平均修复时间（MTTR）来衡量，具体数值应在产品标准中规定。一般MTBF不小于2160h，MTTR不大于4h。

6.14 成套性

6.14.1 型钢码垛机器人系统应包括以下设备：

- 机器人本体

——操作机；

——末端执行器

——控制装置；

——动力源装置；

——连接管线。

- 周边设备：

——输送设备；

——整形设备；

——倒贷设备；

——自动成排台（可选）；

——自动堆垛台。

6.14.2 机器人出厂时，为保证正常生产和维护，应提供以下附件：

- 常用的备品备件；

- 专用工具；

- 其他附件。

6.14.3 机器人出厂时，应有产品合格证书，另外需提供的技术文件如下：

- 特殊数据表；

- 技术说明书获操作、安装、维修说明书。

7 试验方法

7.1 试验条件

见JB/T 8896-1999中5.1。

7.2 外观和结构检查

按JB/T 8896-1999中5.2进行检查，且符合6.2要求。

7.3 功能检查

见JB/T 8896-1999中5.3。型钢码垛机器人连续空转运行不小于1h，低速和高速各0.5h，检查机器人码垛性能，应符合6.3要求。

7.4 液压系统检验试验

见GB/T 3766-2015中14.1。

7.5 气动系统检验试验

见GB/T 7932-2017中14.1。

7.6 性能测试

7.6.1 各轴运动范围测量

见JB/T 8896-1999中5.4.1。

7.6.2 工作空间测量

见JB/T 8896-1999中5.4.2和GB/T 12644-2001中5.5。

7.6.3 最大单轴速度测量

在额定负载条件下，使被测关节进入稳定工作状态，其他关节以最大速度做最大范围的运动，测出速度的最大值。重复测量10次，以10次所测结果的平均值作为测量结果。

7.6.4 最大码垛速度测量

机器人在额定负载和最大速度条件下，不考虑型钢和垛形，按照动作顺序，在单位时间内，完成的循环次数，单位时间按小时计算。

7.6.5 位姿准确度和重复性测量

7.6.5.1 位姿准确度

见GB/T 12642-2013中7.2。

7.6.5.2 位姿重复性

见GB/T 12642-2013中7.2。

7.6.5.3 运动要求

挡机器人在各位姿间运动时，所有或部分关节产生运动。

试验时应注意不超出制造操作规范。

7.6.5.4 循环次数

循环次数设定参见GB/T 12642-2013中6.9，表2给出了测试每种特性时实施的循环次数。

表2 循环次数

| 试验特性 | 循环次数 |
| --- | --- |
| 位姿准确度和位姿重复性 | 30 |
| 位置稳定时间 | 3 |
| 位置超调量 | 3 |
| 位姿特性漂移 | 连续循环6h |
| 最小定位时间 | 3 |

7.6.5.5 测试步骤

测试顺序对测试结果没有影响，但为了确定测量停顿时间，建议先进行位置稳定时间试验后，再进行位姿重复性试验。位置超调量、位姿准确度和重复性试验可同时进行。位姿特性漂移试验应独立进行。

测试时的速度设定参见GB/T 12642-2013中6.10。

除位姿特性漂移外，一种条件下每一特性的数据采集应在最短时间内进行。

试验时所有的程序延时，如测量停顿时间和测量时间应在试验报告中说明。

7.7 安全试验

7.7.1 接地电阻测量

见GB/T 5226.1-2008中18.2。

7.7.2 绝缘电阻测量

见GB/T 5226.1-2008中18.3。

7.8 连续运行试验

见GB/T 8896-1999中5.6。

对型钢码垛机器人进行编程，在额定负载状态及实际工作速度下连续运行120h，应工作正常，运行中如出现故障，经排查后，重新启动型钢码垛机器人，运行时间重新计算，符合6.8的要求。

7.9 噪声测试

见GB/T 8896-1999中5.7。

用精密声级计测量机器人前后、左右四个方向正中，距机器人1m、距地面1.5m处的噪声，以测得的噪声值得最大值作为型钢码垛机器人的噪声值，应符合6.9的规定。

7.10 电源适应能力试验

见GB/T 8896-1999中5.8。

在电源额定电压的+10%和-15%范围内时，机器人连续运行15min，工作正常，符合6.10的要求。

7.11 振动测试

见GB/T 8896-1999中5.11。

7.12 可靠性试验

见JB/T 5063-2014中7.13，且符合6.13的规定。

7.13 整机试验

型钢码垛机器人整机安装完成后，应进行以下试验：

型钢码垛机器人安装完毕后应进行空运转试验；

型钢码垛机器人的试验按预先编制的程序，完成型钢的输送、供给、抓取、码垛等工艺过程的连续动作。各部件动作应准确，无异常噪声。

8 检验规格

见JB/T 8896-1999中第3章。

9 检验项目

9.1 技术参数检验

机器人可按照表3给出的检验项目进行技术参数检验。

表3 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观和结构 |  | 6.2 | 7.2 | ○ | ○ |
| 2 | 功能 |  | 6.3 | 7.3 | ○ | ○ |
| 3 | 液压系统 |  | 6.4 | 7.4 | ○ | ○ |
| 4 | 气动系统 |  | 6.5 | 7.5 | ○ | ○ |
| 5 | 性能 | 各轴运动范围 | 5d) | 7.6.1 | — | ○ |
| 6 |  | 工作空间 | 5e) | 7.6.2 | ○ | ○ |
| 7 |  | 最大单轴速度 | 5f) | 7.6.3 | ○ | ○ |
| 8 |  | 最大码垛速度 | 5g) | 7.6.4 | ○ | ○ |
| 9 |  | 位姿准确度和重复性 | 5h) | 7.6.5 | ○ | ○ |
| 10 | 安全 | 接地电阻 | 6.7.2 | 7.7.1 | ○ | ○ |
| 11 |  | 绝缘电阻 | 6.7.3 | 7.7.2 | ○ | ○ |
| 12 | 连续运行 |  | 6.8 | 7.8 | ○ | ○ |
| 13 | 噪声 |  | 6.9 | 7.9 | ○ | ○ |
| 14 | 电源适应能力 |  | 6.10 | 7.10 | — | ○ |
| 15 | 耐振性 |  | 6.11.2 | 7.11 | — | ○ |
| 16 | 可靠性 |  | 6.13 | 7.12 | — | ○ |
| 17 | 耗电功率 |  | 5n) | — | — | ○ |
| 注：“○”为检查项目。 |  |  |  |  |  |  |

9.2 出厂检验

按第6章给出的技术要求项目执行。

9.3 型式试验

型式试验项目执行本标准规定的全部技术要求，有下列情况之一时，应进行型式试验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 已定型的产品，如设计、材料、关键工艺有较大变更，可能影响产品性能时；

- 正常生产的产品，每隔三年或累计台数大于50台时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时；

- 产品停产三年恢复生产时。

10 标志、包装、运输和贮存

10.1 标志

10.1.1 机器人产品上应装有标牌，标牌上应包括下述内容：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 额定负载；

- 动力源参数及耗电功率；

- 生产编号；

- 制造单位名称；

- 出厂年月。

10.1.2 包装箱外表面应按GB/T 191-2008规定做图示标志。

10.2 包装

型钢码垛机器人出厂时，包装应符合以下要求：

- 机器人在包装前，应将操作机活动臂固定牢靠；

- 机器人本体及其他装置与包装箱底板固定牢靠；

- 受振动影响较大的部件应拆解单独包装；

- 包装材料应符合GB/T 4768-2008、GB/T 4879-2016、GB/T 5048-1999的规定；

- 若有其他特殊包装要求，应在产品标准中规定；

- 包装箱内应有下列文件：

——特性数据表和产品合格证书；

——使用说明书及安装图；

——随机备件、附件及其清单；

——装箱清单及其他有关家属资料。

10.3 运输

运输、装卸时应保持包装箱的竖立位置，并不得堆放。

10.4 贮存

长期存放机器人产品的仓库，其环境温度为-40℃~+55℃，40℃时存储的相对湿度不大于93℃。其周围环境应无腐蚀、易燃气体，无强烈机械振动、冲击和强磁场作用。贮存期限及其维护要求由产品标准规定。